Seznam laboratorních vyšetření

Agregace trombocytů po stimulaci induktorem	4

Alfa-naftylacetát esteráza v krevních buňkách a její inhibice NaF	5

Anti Xa – stanovení heparinových jednotek	6

Antitrombin	7

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	7

APC rezistence	8

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	8

Apixaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	9

APTT	10

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	10

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	11

BAL – bronchoalveolární laváž (mikroskopické vyšetření)	12

D – Dimery v plazmě	13

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	13

POCT  D – Dimery	14

Diferenciál leukocytů – mikroskopicky	15

Edoxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	18

Erytrocytární sedimentační poměr -ESR	19

Faktor II	20

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	20

Faktor V	21

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	21

Faktor VII	22

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	22

Faktor VIII	23

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	23

Faktor VIII- chromogenní metodou	24

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	24

Faktor IX	25

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	25

Faktor IX- chromogenní metodou	26

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	26

Faktor X	27

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	27

Faktor XI	28

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	28

Faktor XII	29

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	29

Stanovení antigenu faktoru FXIII LIA metodou	30

Fibrinogen	31

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	31

Fibrinové monomery	32

FDPX -Fondaparinux – stanovení anti Xa aktivity při léčbě Arixtrou	33

Heinzova tělíska - mikroskopické (kvalitativní stanovení)	34

dTT/dabigatran  - dilutovaný trombinový čas (Hemoclot trombin inhibitors) – stanovení hladiny dabigatranu na základě anti IIa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	35

ICIS skóre- Intensive Care infection Score	36

Inhibitor faktoru VIII (Bethesda metoda)	37

Inhibitor faktoru IX (Bethesda metoda)	38

Fyziologické rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	38

I/T index	39

Kostní dřeň – mikroskopické vyšetření	40

Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor	42

Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů	43

Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou	49

Lupus antikoagulans – (detekce nespecifického inhibitoru koagulace)	50

Likvor – mikroskopicky	51

Malárie – mikroskopicky	52

Mikroskopické hodnocení erytrocytů	53

Mikroskopické hodnocení trombocytů	54

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace Graham Karnovsky	56

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro eozinofily	57

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro erytrocyty a erytroblasty podle Lepehneho	58

Peroxidáza v myelocytech (myeloperoxidáza)	59

PFA – analýza funkce destiček	60

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	60

Plazminogen	61

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	61

Protein C	62

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.	62

Protein S	63

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.Protrombinový (Quickův) test	63

Protrombinový (Quickův) test	64

Punktát mikroskopicky	65

Retikulocyty – stanovení počtu na analyzátoru krevních buněk	66

Retikulocyty – mikroskopicky	68

Rivaroxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	69

Schistocyty – mikroskopicky	70

Trombinový čas	71

Von Willebrandův faktor – antigen	72

Von Willebrandův faktor – ristocetin kofaktorová aktivita	73

Železo v nátěrech kostní dřeně	74

## Agregace trombocytů po stimulaci induktorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do tří 3,5 ml zkumavek s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antiagregační léčbu. V případě trombocytopenie < 80 x 109/l vyšetření nelze provést.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být ihned zpracován. Není možné zasílání vzorku potrubní poštou!

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- krev s chylózní, ikterickou a hemolytickou plazmou

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

| doba od odběru | < 30 minut | necitlivost k induktoru |
| --- | --- | --- |
|  | > 2 hodiny | ↓ |
| počet trombocytů | < 100 | ↓ |
| pH | <7,4, > 7,9 | ↑ |
| hematokrit | > 0,55 | ↓ |
| kryoglobuliny |  | Falešně spontánní agregace |
| fragmenty erytrocytů |  | ↓ |
| lipemie plazmy |  | ↓ |

Dostupnost: úterý + pátek do 11 hodin (vyjma období červenec + srpen) po předchozím objednání!

Vyhodnocení do 24 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: hodnotí se průběh a tvar křivky vyvolané stimulací ADP, ristocetinem, kolagenem, k. arachidonovou)

| % agregace: | Hodnocení: |
| --- | --- |
| > 50 % | Norma |
| < 20 % | Patologická hodnota |
| 20-50 % | Snížení |
| > 110 % | Hyperagregace |

## Alfa-naftylacetát esteráza v krevních buňkách a její inhibice NaF

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře, nátěry po zaschnutí musí být zpracovány (fixace, barvení) do 1 měsíce

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (příjem do laboratoře je mimo pohotovostní službu)

Hodnocení: hodnotí se aktivita enzymu v krevních buňkách udaná jako skóre (vyjadřuje se aktivita na počet buněk v procentech)

Výsledek obsahuje:

- výsledné skóre zastoupení buněk s nespecifickou esterázou bez přítomnosti NaF

- výsledné skóre zastoupení buněk s nespecifickou esterázou po blokádě NaF

- písemný komentář u nestandardních výsledků

Výpočet skóre – příklad:

| Hodnocení na 100 buněk | Stupeň pozitivity vyš. buněk | Výpočet hodnot pro jednotlivé stupně pozitivity |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 |
| 5 | + | 1x5 = 5 |
| 15 | ++ | 2x15= 30 |
| 30 | +++ | 3x30= 90 |
| 47 | ++++ | 4x47=188 |
| Výsledek=skóre / %pozitivních buněk |  | 313 / 97% |

## Anti Xa – stanovení heparinových jednotek

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Odběr je nutné provést 3- 4 hodiny po podání nízkomolekulárního heparinu! Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být co nejdříve centrifugován a zpracován do 1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), hematokrit

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: referenční rozmezí platné pro vzorek odebraný 3-4 hodiny po podání poslední dávky nízkomolekulárního heparinu:

| Preventivní rozmezí | 0,2 – 0,4 | IU/ml |
| --- | --- | --- |
| Léčebné rozmezí | 0,5 – 1,0 | IU/ml |
| Přípravky forte | 1,0-2,0 | IU/ml |

## Antitrombin

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2%citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená, odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1-28 dní | 28 dní – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 let - dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antitrombin | % | 40 - 90 | 80 - 140 | 90 - 130 | 75 - 135 | 80 - 120 |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## APC rezistence

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: při dostatečném počtu vzorků, do 14 dnů.

Hodnocení :

Fyziologické hodnoty: APC/V poměr > 2,0

Patologické hodnoty:APC/V poměr ≤ 2,0

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Apixaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Apixaban – Eliquis)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## APTT

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | 0 – 28 dní | 28 dní – 1 rok | 1-11 let | 11-16 let | nad 16 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APTT Ratio | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 |

Léčba nefrakcionovaným heparinem:  APTT Ratio 2,0 – 4,0

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

APTT-LA (APTT citlivé na LA)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: Statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | 0 – 28 dní | 28 dní – 1 rok | 1-11 let | 11-16 let | nad 16 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APTT Ratio | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## BAL – bronchoalveolární laváž (mikroskopické vyšetření)

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Odebrat několik dávek tekutiny do 20 ml sterilních baněk (provádí lékař při bronchoskopickém vyšetření).

Vyšetřovaný materiál: vzorek se zpracovává v imunologické laboratoři FNM (filtrace laváže přes gázu, centrifugace, rozdělení sedimentu), z imunologické laboratoře je dodána část sedimentu (1-2 ml)

Transport: transportovat do laboratoře co nejdříve po odběru (do 60 minut)

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je starší více než 1 hodinu

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 7 dnů (příjem do laboratoře je mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: procentuální zastoupení jednotlivých morfologických typů buněk

Fyziologické hodnoty – děti

| Typ buněk | Počet |
| --- | --- |
| Lymfocyty | do 10% |
| Neutrofily | do 0-1% |
| Alveolární makrofágy | do 89-90 |

## D – Dimery v plazmě

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolýza (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| 0 – 1 den 1 den – 1 měsíc 1 měsíc – 1 rok 1 – 6 let 6 – 11 let 11 – 16 let 16 – 18 let > 18 let | 0.47 – 2.470 mg/l FEU 0.58 – 2.740 mg/l FEU 0.11 – 0.42 mg/l FEU 0.09 – 0.53 mg/l FEU 0.10 – 0.56 mg/l FEU 0.16 – 0.39 mg/l FEU 0.05 – 0.42 mg/l FEU 0 – 0.50 mg/l FEU |
| --- | --- |

Pro vyloučení plicní embolie u pacientů nad 50 let lze použít věkově závislé cut-off. Jeho základní hodnota je 0,500 mg/l FEU pro věkovou skupinu do 50 let a s každým dalším rokem věku se zvyšuje o 0,01 mg/l až do 80 let.

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## POCT  D – Dimery

Místo provádění metody: urgentní příjem, tel. linka 6708

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s s K3EDTA (fialový uzávěr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: plná krev

Transport: odebraný materiál je zpracován na pracovišti urgentního příjmu do  2 hodin po odběru. Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje hemolýza (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: do 20-30 minut dle zatíženosti POCT analyzátoru

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 50 let | > 50 let |
| µg/L | 630 | 654 |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## Diferenciál leukocytů – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin

Hodnocení / fyziologické hodnoty:

Počet leukocytů (WBC)  a diferenciální rozpočet leukocytů (absolutní hodnoty)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (109/l) | Neutrofily (109/l) | Neutrofilní segmenty (109/l) | Neutrofilní tyče (109/l) | Lymfocyty (109/l) | Monocyty (109/l) | Eosinofily (109/l) | Basofily (109/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 – 0,03 | 4,6 – 22,2 | 4.6 – 21.0 | 0.0 – 1.2 | 1,9 – 17,7 | 0,2 – 3,0 | 0,0 - 1,2 | 0,0 – 0,6 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 – 0,03 | 1.8 - 11.8 | 1.8 – 11.0 | 0.0 – 0.8 | 1.6 - 10.7 | 0.2 - 3.2 | 0.0 - 1.7 | 0.0 - 0.4 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 – 0,03 | 1.5 - 10.8 | 1.5 – 10.0 | 0.0 – 0.8 | 1.9 - 11.6 | 0.2 - 3.0 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.3 - 8.8 | 1.3 – 8.0 | 0.0 – 0.8 | 2.3 - 12.9 | 0.5 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.1 – 9,6 | 1.1 – 8.8 | 0.0 – 0.8 | 2.3 - 13.8 | 0.1 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,1 | 1.3 – 7.4 | 0.0 – 0.7 | 3.1 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,2 | 1.3 – 7.5 | 0.0 – 0.7 | 2.9 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 – 0,03 | 1.3 – 9,5 | 1.3 – 8.8 | 0.0 – 0.7 | 2.2 - 11.7 | 0.6 - 1.5 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 – 0,03 | 1.6 – 10,1 | 1.6 – 9.5 | 0.0 – 0.6 | 1.6 - 9.3 | 0.5 - 1.4 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.3 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 – 0,03 | 1.9 - 9.7 | 1.9 – 9.1 | 0.0 – 0.6 | 1.3 - 7.5 | 0.0 - 1.3 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 1.9 – 9,1 | 1.9 – 8.6 | 0.0 – 0.5 | 1.3 - 6.6 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 2.0 - 9.6 | 2.0 – 9.1 | 0.0 – 0.5 | 1.1 - 6.5 | 0.0 - 1.2 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 – 0,03 | 2 - 7 | 1,9 – 7.0 | 0.0 – 0.4 | 0,8 – 4,0 | Analyzátor: 0,8 – 1,2 | 0,0 - 0,5 | Analyzátor: 0,0 – 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0,8 – 1,0 |  | Mikroskopicky: 0,0 – 0,1 |

Počet leukocytů (WBC) a diferenciální rozpočet leukocytů (relativní počet)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (podílové jednotky) | Neutrofily (podílové jednotky) | Neutrofilní segmenty (podílové jednotky) | Neutrofilní tyče (podílové jednotky) | Lymfocyty (podílové jednotky) | Monocyty (podílové jednotky) | Eosinofily (podílové jednotky) | Basofily (podílové jednotky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 - 0,005 | 0,51 – 0,75 | 0.51 – 0.71 | 0,0 – 0,04 | 0.21 – 0.41 | 0.02 – 0.10 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 - 0,005 | 0,35 – 0,59 | 0.35 – 0.55 | 0,0 – 0,04 | 0.31 – 0.51 | 0.03 -0.15 | 0- 0.08 | 0 – 0.02 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 - 0,005 | 0,30 – 0,54 | 0.30 – 0.50 | 0,0 – 0,04 | 0.38 – 0.58 | 0.03 – 0.15 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,25 – 0,49 | 0.25 -0. 45 | 0,0 – 0,04 | 0.46 – 0.66 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,22 – 0,49 | 0.22 -0.45 | 0,0 – 0,04 | 0.46 – 0.71 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,46 | 0.21 – 0.42 | 0,0 – 0,04 | 0.51 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,47 | 0.21 – 0.43 | 0,0 – 0,04 | 0.49 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 - 0,005 | 0,23 – 0,56 | 0.23 – 0.52 | 0,0 – 0,04 | 0.40 – 0.69 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 - 0,005 | 0,32 – 0,65 | 0.32 – 0.61 | 0,0 – 0,04 | 0.32 – 0.60 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 - 0,005 | 0,41 – 0,67 | 0.41 – 0.63 | 0,0 – 0,04 | 0.29 – 0.52 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,43 – 0,68 | 0.43 – 0.64 | 0,0 – 0,04 | 0.28 – 0.49 | 0 – 0.08 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,44 – 0,71 | 0.44 – 0.67 | 0,0 – 0,04 | 0.25 – 0.48 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 - 0,005 | 0,45 – 0,70 | 0,47 – 0,70 | 0,0 – 0,04 | 0.20 – 0.45 | Analyzátor: 0.02 – 0.12 | 0 – 0.05 | Analyzátor: 0 – 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0.02 – 0.10 |  | Mikroskopicky: 0 – 0.01 |

## Edoxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Edoxaban- Lixiana)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Erytrocytární sedimentační poměr -ESR

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), minimální množství vzorku 2 ml. Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

- hodnota hct pod 0,200 hodnoty ESR ↑

- přítomnost paraproteinu hodnoty ESR ↑

- výrazná polyglobulie hodnoty ESR ↓

- morfologické odchylky erytrocytů: ↑MCV → ↑ ESR, přítomnost: akantocytů, sprkovitých erytrocytů, sférocytů → ↓ ESR

- talasemie → ↓ ESR

- Fbg < 1,0 g/l nedochází k agregaci ery potřebné k vyhodnocení ESR

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty

- Muži a ženy 0 let – 14 let: 2-34  mm/h

- Muži 15 – 50 let: 2-28 mm/h

- Ženy 15 – 50 let: 2-37 mm/h

- Muži 51 – 70 let: 2-37 mm/h

- Ženy 51 – 70 let: 2-39 mm/h

- Muži a ženy >70 let – 14 let: 3-46  mm/h

## Faktor II

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 35 - 60 | 60 - 90 | 70 - 120 |  |  | 60 - 120 |  | 60 - 140 | 70 - 130 |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor V

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 50 - 90 | 80 - 110 | 60 - 120 |  | 80 - 130 | 60 - 120 |  | 60 - 140 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 40 - 85 | 70 - 100 | 65 - 115 |  | 55 - 120 |  |  | 60 - 130 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VIII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 60 - 140 | 60 - 125 | 55 - 100 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VIII- chromogenní metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x měsičně

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 60 - 140 | 60 - 125 | 55 - 100 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor IX

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let |  | nad 18 let |
| 35 - 75 | 40 - 110 | 50 - 125 |  | 50 - 110 | 60 - 150 |  |  | 50-150 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor IX- chromogenní metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x měsičně

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let |  | nad 18 let |
| 35 - 75 | 40 - 110 | 50 - 125 |  | 50 - 110 | 60 - 150 |  |  | 50-150 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor X

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 30 - 70 | 55 - 75 | 50 - 110 |  | 45 - 120 |  | 50 - 120 | 70 - 130 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor XI

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 25 - 70 | 40 - 70 | 55 - 135 |  |  | 50 - 120 | 65 - 135 |  |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor XII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců |  | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 25 - 75 | 35 - 70 | 40 - 100 | 55-100 |  | 65 - 130 | 60 - 140 |  |  |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Stanovení antigenu faktoru FXIII LIA metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim  + normál do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |
| --- | --- |
| % | 75-155 |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## Fibrinogen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem),

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1 den - 1 rok | 1 - 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibrinogen | g/l | 1,5–3,4 | 1,7 – 4,0 | 1,55 – 4,0 | 1,55 – 4,5 | 1,6 – 4,2 | 1,8 – 4,2 |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Fibrinové monomery

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem),

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1 den - 1 rok | 1 - 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibrinové monomery | mg/l | < 6 |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## FDPX -Fondaparinux – stanovení anti Xa aktivity při léčbě Arixtrou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Fondaparinux- Arixtra)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v mg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Heinzova tělíska - mikroskopické (kvalitativní stanovení)

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5141, 5127, 5146

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: normal do 24-48 hodin ve všední pracovní dny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: negativní nález Heinzových tělísek

## dTT/dabigatran  - dilutovaný trombinový čas (Hemoclot trombin inhibitors) – stanovení hladiny dabigatranu na základě anti IIa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (dabigatran – Pradaxa).

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: do týdne, v nutných případech po domluvě statim do 120 min

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě.

## ICIS skóre- Intensive Care infection Score

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Kontraindikace:

- u dětí

- u hematologických pacientů

- u pacientů s orgánovou transplantací

- u pacientů užívající imunomodulační léčbu

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: 0-3 nízké riziko septického stavu

≥ 4 vyšší riziko rozvoje septického stavu

## Inhibitor faktoru VIII (Bethesda metoda)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: 1x týdně (čtvrtek) při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: pod 0,8  B.U./ml plazmy

Fyziologické rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Inhibitor faktoru IX (Bethesda metoda)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: 1x týdně (čtvrtek) při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: pod 0,8  B.U./ml plazmy

## Fyziologické rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## I/T index

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin. I/T index je automaticky součástí výsledků mikroskopického hodnocení leukocytů u pacientů z neonatologického oddělení. V případě indikace mimo neonatologické odd. lze doobjednat na l. 5132 nebo 5134.

Hodnocení / fyziologické hodnoty: <0,20

## Kostní dřeň – mikroskopické vyšetření

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5141, 5127

Požadavky na odběr: Aspirát kostní dřeně ze stříkačky se natře na podložní sklíčka a nechá se zaschnout.

Vyšetřovaný materiál: nátěr kostní dřeně

Transport: transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat dříve, než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: statim po dohodě s lékařem, normal do 7 dní (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | Věk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤2 dny | 3 dny – 30 dnů | 1 měs – 2 roky | 2 roky a více |
| Granulocytární řada |  |  |  |  |
| Myeloblast | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 |
| Promyelocyt | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 |
| Myelocyt neutrofilní | 10,0 – 25,0 | 10,0 – 20,0 | 10,0 – 20,0 | 10,0 – 20,0 |
| Metamyelocyt neutrofilní | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16, 0 |
| Tyč neutrofilní | 5,0 – 18,0 | 5,0 – 16,0 | 5,0 – 16,0 | 5,0 – 16,0 |
| Segment neutrofilní | 7,2 – 25,0 | 7,2 – 18,0 | 7,2 – 18,0 | 7,2 – 20,0 |
| Total 1 | 45,0 – 65,0 | 45,0 – 55,0 | 45,0 – 55,0 | 50,0 – 60,0 |
| Myelocyt eozinofilní |  |  |  |  |
| Metamyelocyt eozinofilní |  |  |  |  |
| Tyč eozinofilní |  |  |  |  |
| Segment eozinofilní |  |  |  |  |
| Total 2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 |
| Myelocyt bazofilní |  |  |  |  |
| Segment bazofilní |  |  |  |  |
| Total 3 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 |
| Granulocytární řada Total | 45,0 – 65,0 | 45,0 – 55,0 | 45,0 – 55,0 | 50,0 – 60,0 |
| Granulocytární mitózy |  |  |  |  |
| Erytropoetická řada |  |  |  |  |
| Proerytroblast | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 |
| Bazofilní erytroblast | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 |
| Polychromatofilní erytroblast | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 18,0 |
| Oxyfilní erytroblast | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 18,0 | 6,0 – 18,0 | 6,0 – 18,0 |
| Erytropoetická řada Total | 10,0 – 18,0 | 14,0 – 24,0 | 16,0 – 24,0 | 16,0 – 28,0 |
| Červené mitózy |  |  |  |  |
| Lymfocyty | 10,0 – 18,0 | 15,0 – 30,0 | 15,0 – 35,0 | 14,0 – 25,0 |
| Monocyty | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 |
| Plazmatické buňky | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 |
| Retikulum (makrofág) | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 |
| Atypické buňky | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Jiné buňky |  |  |  |  |
| Tkáňový bazofil |  |  |  |  |
| Holá jádra |  |  |  |  |
| Megakaryocyty |  |  |  |  |

## Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr:

Dialyzát: Materiál se získává při dialýze pacienta. Do sterilních zkumavek se odebere 
5 ml tekutiny z vaku vypuštěného dialyzátu. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá 
do speciálních odběrových zkumavek z umělé hmoty typu Vacuette s bílým uzávěrem.

Punktát: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktované tekutiny do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových nádobek z umělé hmoty s K3EDTA v případě kontaminace periferní krví – červená barva punktované tekutiny (fialový uzávěr) nebo do zkumavek bez media (bílý uzávěr).

Ascites: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktované tekutiny (ascitu) do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových nádobek z umělé hmoty s K3EDTA v případě kontaminace periferní krví – červená barva punktované tekutiny (fialový uzávěr) nebo do zkumavek bez media (bílý uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: punktát, dialyzát, ascites

Transport: materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů, neposílat potrubní poštou

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je sražený nebo obsahuje částice tkání

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- vzorek byl zaslán potrubní poštou

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim a normál do 60 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

- dialyzát: fyziologické hodnoty  < 0,3x109/l leukocytů

- ostatní punktáty: fyziologické hodnoty nelze stanovit, již přítomnost je patologií

## Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

1.   leukocyty (WBC)

- satelitní fenomén a aglutináty neutrofilů: ↓ počty leuko

- normoblasty: ↑ počty leuko

- na lýzu rezistentní erytrocyty: ↑ počty leuko

- maktrotrombocyty: ↑ počty leuko

- erytrocyty (RBC)

- mikrocyty a fragmenty erytrocytů: ↓ počty ery

- aglutináty / penízkovatění erytrocytů: ↓ počty ery

- dimorfní erytrocyty: dvě stejně četné populace ery o různém objemu (nezměří se RDW)

- makrotrombocyty: ↑ počty ery

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ počty ery

- hemoglobin (HGB)

- silně chylózní / ikterická plazma

- na lýzu rezistentní erytrocyty

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ Hgb

- hematokrit (Hct)

- chladové aglutininy: ↓ Hct

- fragmenty erytrocytů: ↓ Hct

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ Hct

- urémie: ↑ Hct

- trombocyty (PLT)

- mikrotrombocyty a makrotrombocyty: ↓ počty PLT

- agregáty trombocytů (shluky): ↓ počty PLT

- satelitizmus trombocytů: ↓ počty PLT

- mikrocyty, fragmenty erytrocytů a leukocytů: ↑ počty PLT

Ostatní interference:

- chladové protilátky: ↑ parametry MCH, MCHC, MCV

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty

Parametry erytrocytární  a trombocytární řady, počet normoblastů,  retikulocytů (analyzátor)

| Věk | Počet erytrocytů | Hemoglobin | Hematokrit | Střední objem erytrocytů | Střední množství hemoglobinu v 1 erytrocytu | Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech | Šíře distribuce erytrocytů – CV | Počet destiček | Střední objem trombocytů | Šíře distribuce trombocytů SD | Destičkový hematokrit | Retikulocyty - relativní počet | Retikulocyty - absolutní počet | Počet normoblastů (relativní) | Počet normoblastů (absolutní) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | RDW- CV | PLT | MPV | PDW-SD | PCT | RET | RET# | NRBC | NRBC |
|  | 1012/l | g/l | l/l | fl | pg | g/l | % | 109/l | fl | fl | % | % | 109/l | % | 109/l |
| 1 – 3 dny | 4,0 – 6,6 | 145 – 225 | 0,45 – 0,67 | 95 – 121 | 31 – 37 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 3,47 - 5,40 | 148 - 216 | 0 – 8,3 | 0 – 1,3 |
| 4 dny – 2 týdny | 3,9 – 6,3 | 135 – 215 | 0,42 – 0,66 | 88 – 126 | 28 – 40 | 280 – 380 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 | 0 | 0 |
| 2 týdny – 1 měsíc | 3,6 – 6,2 | 125 – 205 | 0,39 – 0,63 | 86 – 124 | 28 – 40 | 280 – 380 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 | 0 | 0 |
| 1 měsíc – 2 měsíce | 3,0 – 5,0 | 100 – 180 | 0,31 – 0,55 | 85 – 123 | 28 – 40 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 2,12 - 3,47 | 52 - 78 | 0 | 0 |
| 2 měsíce – 3 měsíce | 2,7 – 4,9 | 90 – 140 | 0,28 – 0,42 | 77 – 115 | 26 – 34 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 | 0 | 0 |
| 3 – 6 měsíců | 3,1 – 4,5 | 95 – 135 | 0,29 – 0,41 | 74 – 108 | 25 – 35 | 300 – 360 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 | 0 | 0 |
| 6 měsíců – 2 roky | 3,7 – 5,3 | 105 – 135 | 0,33 – 0,39 | 70 – 86 | 23 – 31 | 300 – 360 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,99 - 1,82 | 44 - 111 | 0 | 0 |
| 2 – 6 let | 3,9 – 5,3 | 115 – 135 | 0,34 – 0,40 | 75 – 87 | 24 – 30 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,82 - 1,45 | 36 - 68 | 0 | 0 |
| 6 – 12 let | 4,0 – 5,2 | 115 – 155 | 0,35 – 0,45 | 77 – 95 | 25 – 33 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,98 - 1,94 | 42 - 70 | 0 | 0 |
| 12 – 15 let ženy | 4,1 – 5,1 | 120 – 160 | 0,36 – 0,46 | 78 – 102 | 25 – 35 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,90 - 1,49 | 42 - 65 | 0 | 0 |
| 12 – 15 let muži | 4,5 – 5,3 | 130 – 160 | 0,37 – 0,49 | 78 – 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 15let ženy | 3,8 – 5,2 | 120 – 160 | 0,35 – 0,47 | 82 - 98 | 28 - 34 | 320 - 360 | 10,0 – 15,2 | 150 - 400 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,5 – 2,5 | 25 - 100 | 0 – 0,1 | 0-0,015 |
| > 15let muži | 4,0 – 5,8 | 135 - 175 | 0,4 – 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry zralosti trombocytární a erytrocytární řady

| Věk | Procento trombocytů větších než 12 fl | Frakce mladých trombocytů | Nejstarší populace retikulocytů | Středně vyzrálé retikulocyty | Nejmladší populace retikulocytů | Mladé frekce retikulocytů (MFR+HFR) | Obsah hemoglobinu v retikulocytech | Obsah hemoglobinu v RBC | Hodnota rozdílu RET-He-RBC-He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-LCR | IPF | LFR | MFR | HRF | IRF | RET-He | RBC-He | Delta-He |
|  | % | % | % | % | % | % | pg | pg | pg |
| 0 – 12 let | 15 - 35 | 2 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| > 12 let |  | 1,1 – 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| muži |  |  | 87,8 – 98,6 | 2,4 – 12,5 | 0,0 – 2,0 | 2,1 – 13,8 | 28,0 – 36,0 | 28 - 35 | 0 – 4,5 |
| ženy |  |  | 89,4 – 99,5 | 1,8 – 14,4 | 0,0 – 2,4 | 2,4 – 17,5 |  |  |  |

Počet leukocytů (WBC)  a diferenciální rozpočet leukocytů (absolutní hodnoty)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (109/l) | Neutrofily (109/l) | Lymfocyty (109/l) | Monocyty (109/l) | Eosinofily (109/l) | Basofily (109/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 – 0,03 | 4,6 – 22,2 | 1,9 – 17,7 | 0,2 – 3,0 | 0,0 - 1,2 | 0,0 – 0,6 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 – 0,03 | 1.8 - 11.8 | 1.6 - 10.7 | 0.2 - 3.2 | 0.0 - 1.7 | 0.0 - 0.4 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 – 0,03 | 1.5 - 10.8 | 1.9 - 11.6 | 0.2 - 3.0 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.3 - 8.8 | 2.3 - 12.9 | 0.5 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.1 – 9,6 | 2.3 - 13.8 | 0.1 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,1 | 3.1 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,2 | 2.9 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 – 0,03 | 1.3 – 9,5 | 2.2 - 11.7 | 0.6 - 1.5 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 – 0,03 | 1.6 – 10,1 | 1.6 - 9.3 | 0.5 - 1.4 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.3 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 – 0,03 | 1.9 - 9.7 | 1.3 - 7.5 | 0.0 - 1.3 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 1.9 – 9,1 | 1.3 - 6.6 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 2.0 - 9.6 | 1.1 - 6.5 | 0.0 - 1.2 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 – 0,03 | 2 - 7 | 0,8 – 4,0 | Analyzátor: 0,8 – 1,2 Mikroskopicky: 0,8 – 1,0 | 0,0 - 0,5 | Analyzátor: 0,0 – 0,2 Mikroskopicky: 0,0 – 0,1 |

Počet leukocytů (WBC) a diferenciální rozpočet leukocytů (relativní počet)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (podílové jednotky) | Neutrofily (podílové jednotky) | Lymfocyty (podílové jednotky) | Monocyty (podílové jednotky) | Eosinofily (podílové jednotky) | Basofily (podílové jednotky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 - 0,005 | 0,51 – 0,75 | 0.21 – 0.41 | 0.02 – 0.10 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 2-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 - 0,005 | 0,35 – 0,59 | 0.31 – 0.51 | 0.03 -0.15 | 0- 0.08 | 0 – 0.02 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 - 0,005 | 0,30 – 0,54 | 0.38 – 0.58 | 0.03 – 0.15 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,25 – 0,49 | 0.46 – 0.66 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,22 – 0,49 | 0.46 – 0.71 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,46 | 0.51 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,47 | 0.49 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 - 0,005 | 0,23 – 0,56 | 0.40 – 0.69 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 - 0,005 | 0,32 – 0,65 | 0.32 – 0.60 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 - 0,005 | 0,41 – 0,67 | 0.29 – 0.52 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,43 – 0,68 | 0.28 – 0.49 | 0 – 0.08 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,44 – 0,71 | 0.25 – 0.48 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 - 0,005 | 0,45 – 0,70 | 0.20 – 0.45 | Analyzátor: 0.02 – 0.12 | 0 – 0.05 | Analyzátor: 0 – 0.02 |
|  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0.02 – 0.10 |  | Mikroskopicky: 0 – 0.01 |

## Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou

Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou

Mís to provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Dostupnost: do 7dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Výsledek obsahuje procentuální zastoupení buněk s ACP rozdělené do 4 skupin dle typu pozitivity:

| Parametr | Jednotky | Popis |
| --- | --- | --- |
| Kyselá fosfatáza 1 | % | Negativita |
| Kyselá fosfatáza 2 | % | Difusní pozitivita |
| Kyselá fosfatáza 3 | % | Granulární pozitivita |
| Kyselá fosfatáza 4 | % | DL (Dott Like) |

## Lupus antikoagulans – (detekce nespecifického inhibitoru koagulace)

- dRVVT screeningový test

- dRVVT konfirmační test

- dRVVT poměr screen/konfirm (NR)

- SCT screeningový test

- SCT konfirmační test

- SCT poměr screen/konfirm (NR)

- Směsné testy s normální plazmou v poměru 1+1 bez inkubace

(dRVVT screen 1+1, dRVVT konfirm 1+1, SCT screen 1+1, SCT konfirm 1+1)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikace vyšetření pouze po dohodě s hematologem

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem). Nelze stanovit u pacienta na antikoagulační léčbě.

Dostupnost: 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: RATIO nebo NR (normalizované ratio)  0,8 - 1,2 + zhodnocení všech testů LA a závěr lékaře - hematologa.

## Likvor – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Na OKH je vyšetřován mozkomíšní mok pouze od hematologických a onkologických pacientů. Mozkomíšní mok se odebírá lumbální punkcí, kterou provádí lékař ambulantního nebo lůžkového oddělení. Odebere se obvykle 1-2 ml do sterilních zkumavek. Používají se sterilní plastové jednorázové zkumavky bez aditiv (bílý uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: likvor

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno centrifugovat  do 60 minut po odběru)

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- odebraný materiál je starší než 60 minut

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 72 hodin (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: negativní nález

## Malárie – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134, 5146

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr).  Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!). Společně s hematologickou žádankou je na OKH zaslána i mikrobiologická žádanka na vyšetření malárie. V případě indikace pouze vyšetření na malárii nemusí být zaslán vzorek pro hematologické vyšetření.

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: pozitivní výsledek POCT Ag testu do 60 minut, výsledek mikroskopického hodnocení do 120 minut, hodnota parazitémie do 5 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty – negativní nález

## Mikroskopické hodnocení erytrocytů

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: popisují se velikostní, tvarové a barevné změny erytrocytů a přítomnost tělísek na erytrocytech

## Mikroskopické hodnocení trombocytů

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: ověřuje se morfologie trombocytů (velikost, granularita aj.) a orientačně se hodnotí počet trombocytů v případě pseudotrombocytopenie
PAS reakce – cytochemické vyšetření

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost glykogenu v krevních buňkách se udává jako skóre (vyjadřuje se aktivita na počet buněk v procentech)

Výpočet skóre – příklad:

| Hodnocení ve 100 buňkách | Stupeň pozitivity vyš. buněk | Výpočet hodnot pro jednotlivé stupně pozitivity |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 |
| 5 | + | 1x5 = 5 |
| 15 | ++ | 2x15= 30 |
| 30 | +++ | 3x30= 90 |
| 47 | ++++ | 4x47=188 |
| Výsledek=skóre / %pozitivních buněk |  | 313 / 97% |

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace Graham Karnovsky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů  (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro eozinofily

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro erytrocyty a erytroblasty podle Lepehneho

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v myelocytech (myeloperoxidáza)

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## PFA – analýza funkce destiček

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% nebo 3,8% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antiagregační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plná krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:  Výsledek analýzy může být ovlivněn léky, hladinou hematokritu (< 35 %, > 55 %), abnormálně nízkým počtem trombocytů (< 150 000/µl), hemolýzou krve a lipémie plazmy.

Dostupnost: každý den do 11 hodin po předchozím objednání!

Vyhodnocení do 24 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Typ cartridge | Normy pro celou populaci |
| --- | --- |
| PFA COL/EPI 3,2% citrát sodný | 82-150 s |
| PFA COL/ADP 3,2% citrát sodný | 62-100 s |
| PFA COL/EPI 3,8% citrát sodný | 84-160 s |
| PFA COL/ADP 3,8% citrát sodný | 68-121 s |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Plazminogen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: normal 1x měsíčně (při dostatečném počtu vzorků) a po domluvě s hematologem

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 30 - 75 | 60 - 105 |  |  | 80 - 120 | 75 - 110 | 70 - 110 | 80 - 120 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Protein C

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim do 120 minut, normal 1x týdně (při dostatečné počtu vzorků)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok |  | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 25 - 45 | 30 - 55 | 35 - 112 |  | 40-112 | 50 - 125 | 60 - 125 | 65 - 120 | 70 - 130 |  |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Protein S

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: normal 1x týdně (při dostatečném počtu vzorků)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 25 - 50 | 35 - 65 | 55 - 120 |  |  | 45 - 115 | 50 - 110 | 65 - 140 | Muži 65 - 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ženy 50 - 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gravidní 35 - 140 |

## Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.
Protrombinový (Quickův) test

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

Pacienti bez léčby:

| PT poměr k norm. plasmě | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| ratio | 0,8 – 1,5 |  | 0,8 – 1,4 | 0,8 – 1,2 |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

INR = mezinárodní normalizovaný poměr: používá se k hodnocení antikoagulační léčby warfarinem

Fyziologické INR: přihlíží se k diagnóze a stavu nemocného.

## Punktát mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktátu do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových zkumavek bez antikoagulačního činidla (bílé víčko), v případě příměsi periferní krve do zkumavek s chelatonátem trojdraselným (1,5 g K3EDTA/ 1 l vzorku, fialový uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: punktát

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je sražený

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 72 hodin (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Vyšetření je specifické, provádí se u pacientů v rámci diagnostického a terapeutického posouzení stavu. Hodnotí se procentuální zastoupení jednotlivých morfologických typů buněk. Fyziologické hodnoty nelze stanovit, již přítomnost výpotku je patologií.

## Retikulocyty – stanovení počtu na analyzátoru krevních buněk

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: Některé neobvyklé abnormality RBC, lipemie, zvýšená hladina triglyceridů, silně ikterická plazma, chladová aglutinace erytrocytů, přítomnost Heinzových tělísek, přítomnost Howel-Jollyho tělísek.

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Věk | Retikulocyty - relativní počet | Retikulocyty - absolutní počet |
| --- | --- | --- |
|  | RET | RET# |
|  | % | 109/l |
| 1 – 3 dny | 3,47 - 5,40 | 148 - 216 |
| 4 dny – 2 týdny | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 |
| 2 týdny – 1 měsíc | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 |
| 1 měsíc – 2 měsíce | 2,12 - 3,47 | 52 - 78 |
| 2 měsíce – 3 měsíce | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 |
| 3 – 6 měsíců | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 |
| 6 měsíců – 2 roky | 0,99 - 1,82 | 44 - 111 |
| 2 – 6 let | 0,82 - 1,45 | 36 - 68 |
| 6 – 12 let | 0,98 - 1,94 | 42 - 70 |
| 12 – 15 let ženy | 0,90 - 1,49 | 42 - 65 |
| 12 – 15 let muži |  |  |
| > 18 let ženy | 0,5 – 2,5 | 25 - 100 |
| > 18 let muži |  |  |

## Retikulocyty – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu),  normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

Výsledek je udáván v množství RET na 1000 erytrocytů (‰).

| Věk | RET ‰ |
| --- | --- |
| 0 – 1 den | 20 – 80 |
| 2 – 30 dní | 0 – 5 |
| 1 – 3 měsíce | 5 - 40 |
| 3 měsíce – 12 let | 4 – 18 |
| >12 let | 5 - 20 |

## Rivaroxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Rivaroxaban- Xarelto)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Schistocyty – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 5 hodin

Hodnocení: hodnotí se počet schistocytů připadajících na 1000 erytrocytů

Fyziologické hodnoty: ≤10/1000 erytrocytů

## Trombinový čas

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení: výsledek je vydáván jako čas pacienta (TT)  - poměr k normální plazmě.

Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| Poměr k normální plazmě | 0,8 – 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Von Willebrandův faktor – antigen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků 1 x za 2-3 týdny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 85 - 200 | 65 - 180 | 65 - 145 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Von Willebrandův faktor – ristocetin kofaktorová aktivita

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků 1 x za 2-3 týdny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 60 - 120 |  |  |  |  | 50 - 145 | 55 - 150 |  | 50 - 150 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Železo v nátěrech kostní dřeně

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Materiál získaný standardním způsobem při punkci kostní dřeně se ze stříkačky (1.kapka) natře na podložní sklíčko a nechá zaschnout.

Vyšetřovaný materiál: nátěr punktátu kostní dřeně na sklíčku

Transport: materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat dříve, než za 1 hodinu po odběru a jedná-li se o nátěr periferní krve!

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

- počet zastoupení sideroblastů v procentech a případně procentuální zastoupení věnečkovitých sideroblastů (prstencovité uspořádání kolem jádra je projevem hromadění železa v mitochondriích a vyskytuje se jen v patologických erytroblastech)

- přítomnost, či nepřítomnost extracelulárního železa

- přítomnost železa v erytrocytech (siderocyty) a v retikulárních buňkách (siderofágy)

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Siderocyty | Přítomnost / nepřítomnost |
| Extracelulární železo | Přítomnost / nepřítomnost |
| Retikulární buňky | Přítomnost / nepřítomnost |